你是一名資深的全端工程師、系統架構師與生產排程系統開發者。請協助我開發一套網頁版「直覺式工廠智慧排程系統」。

一、專案定位

專案名稱暫定為：

Lean Scheduling Assistant
輕量化生產排程決策輔助工具

主要使用者為：

- 沒有預算購買大型 ERP、MES 或 APS 系統的中小企業

- 仍使用 Excel、白板或紙本安排生產的傳統製造工廠

- 不熟悉排程演算法的現場管理人員、生管人員與廠長

本系統不是完整 ERP，也不是要取代現有工廠系統，而是一套操作簡單、容易導入的「生產排程決策輔助工具」。

使用者只需要輸入：

- 訂單資料

- 產品資料

- 加工時間

- 交期

- 機台資料

- 可加工的產品

- 機台維護時間

- 換模時間

- 清洗時間

- 機台工作時段

系統便能自動執行多種排程演算法，產生不同排程方案，比較各方案的績效，推薦較適合目前情境的方案，並以互動式甘特圖呈現。

二、核心使用流程

系統主要操作流程如下：

- 使用者建立產品資料。

- 使用者建立機台資料。

- 使用者設定每台機台可以加工哪些產品。

- 使用者設定機台工作時間、維護時間、換模時間與清洗時間。

- 使用者輸入待生產訂單。

- 系統檢查資料是否合法，例如訂單是否有可加工的機台。

- 使用者選擇本次排程目標。

- 系統執行 FIFO、EDD、SPT、CR 等排程演算法。

- 系統產生不同排程方案。

- 系統計算每個方案的績效指標。

- 系統依據使用者選擇的目標，推薦排名前三的排程方案。

- 使用者查看方案比較與甘特圖。

- 使用者可直接拖曳甘特圖中的工作進行人工微調。

- 微調後系統重新檢查衝突並計算績效。

- AI 根據實際排程數據，使用白話解釋方案優缺點與改善建議。

三、MVP 排程模型

第一版先實作可真正運作的 MVP，不要一開始就做成過度複雜的完整 Job Shop Scheduling 系統。

第一版採用以下假設：

- 一張訂單在第一版中只包含一道主要加工作業。

- 一張訂單可以指定一台或多台可加工機台。

- 每台機台同一時間只能加工一張訂單。

- 一張訂單開始加工後不可中途拆分或暫停，採 non-preemptive scheduling。

- 訂單必須在 release time 之後才能開始。

- 機台在維護、停機或非工作時段不能安排工作。

- 切換不同產品時，必須加入換模或清洗時間。

- 換模與清洗時間要占用機台，不能與其他訂單重疊。

- 訂單必須完整安排在機台可用時段內。

- 第一版先處理單製程訂單，但資料結構需要保留未來支援多製程 Routing 的擴充空間。

四、核心資料模型

請至少設計以下資料結構。

1. Product

欄位包含：

- id

- productCode

- productName

- description

- defaultProcessingTime

- defaultCleaningTime

- createdAt

- updatedAt

2. Machine

欄位包含：

- id

- machineCode

- machineName

- model

- description

- supportedProductIds

- defaultSetupTime

- defaultCleaningTime

- workingHours

- status

- createdAt

- updatedAt

machine status 至少包含：

- available

- maintenance

- disabled

3. MachineDowntime

用來記錄機台不可使用時間：

- id

- machineId

- type

- startTime

- endTime

- reason

type 至少包含：

- maintenance

- breakdown

- plannedStop

- other

4. ChangeoverRule

用來記錄產品切換造成的換模或清洗時間：

- id

- machineId

- fromProductId

- toProductId

- setupMinutes

- cleaningMinutes

例如：

產品 A 切換成產品 B，需要換模 30 分鐘及清洗 20 分鐘。

5. ProductionOrder

欄位包含：

- id

- orderNumber

- productId

- quantity

- releaseTime

- dueDate

- processingTime

- priority

- eligibleMachineIds

- status

- notes

- createdAt

- updatedAt

processingTime 第一版可以由使用者直接輸入，也可以由：

quantity × unitProcessingTime

計算產生。

6. ScheduleScenario

欄位包含：

- id

- name

- algorithm

- objective

- generatedAt

- metrics

- score

- recommendationReason

7. ScheduledTask

欄位包含：

- id

- scenarioId

- orderId

- machineId

- taskType

- startTime

- endTime

- sequence

- isManuallyAdjusted

taskType 至少包含：

- production

- setup

- cleaning

- maintenance

五、訂單管理功能

製作一個直覺式訂單管理頁面。

使用者可以：

- 新增訂單

- 修改訂單

- 刪除訂單

- 複製訂單

- 批次匯入 CSV

- 搜尋訂單

- 依交期、產品、狀態與優先級篩選

- 查看尚未排程與已排程訂單

新增訂單表單至少包含：

- 訂單編號

- 產品

- 數量

- 可開始生產時間

- 交期

- 預估加工時間

- 優先級

- 可使用機台

- 備註

表單應提供合理預設值與欄位驗證。

六、機台管理功能

製作直覺式機台管理頁面。

使用者可以設定：

- 機台名稱

- 機台編號

- 機台型號

- 可加工產品

- 每日工作時段

- 休息時間

- 維護時間

- 預計停機時間

- 預設換模時間

- 預設清洗時間

- 不同產品切換時的特殊換模時間

維護時間與停機時間應以時間區段方式輸入。

例如：

- 2026-08-10 09:00 到 2026-08-10 12:00 定期維護

- 每週一 12:00 到 13:00 午休

- 每日 08:00 到 17:00 為可工作時段

七、多演算法排程引擎

排程運算必須由可測試的程式邏輯完成，不可使用假資料或將排程結果寫死在前端。

至少實作以下演算法：

1. FIFO

依訂單建立時間或進入訂單池的順序安排。

2. EDD

Earliest Due Date。

交期越早的訂單越優先。

排序依據：

dueDate 由早到晚。

3. SPT

Shortest Processing Time。

加工時間越短的訂單越優先。

排序依據：

processingTime 由短到長。

4. CR

Critical Ratio。

計算方式：

CR = 剩餘交期時間 ÷ 剩餘加工時間

CR 越小，代表訂單越緊急，應優先處理。

CR 不應只在一開始計算一次，而應在排程過程中根據目前模擬時間重新計算。

5. 使用者自訂優先級

允許使用者手動設定 priority，作為排序或同分時的判斷依據。

八、機台分派邏輯

每次安排訂單時，排程引擎必須：

- 找出該產品可使用的機台。

- 排除 disabled 機台。

- 計算每台機台最早可開始時間。

- 避開維護、停機、休息與非工作時段。

- 檢查前一個產品是否需要換模或清洗。

- 將換模與清洗時間加入排程。

- 找出能最早完成該訂單的機台。

- 將訂單分派至該機台。

- 更新機台的下一個可用時間。

同分時，可以依以下順序決定：

- 完成時間較早

- 換模時間較短

- 機台目前負載較低

- machineCode 較小

排程結果必須具有 deterministic 特性，相同輸入應產生相同輸出。

九、績效指標

每一種排程方案至少計算以下數據：

1. Makespan

所有訂單完成所需的總時間。

2. 平均延遲時間

每張訂單延遲時間：

tardiness = max(0, completionTime - dueDate)

平均延遲時間為所有訂單 tardiness 的平均。

3. 最大延遲時間

所有訂單 tardiness 的最大值。

4. 準時交貨率

準時完成訂單數量 ÷ 總訂單數量。

5. 機台利用率

實際加工時間 ÷ 機台可使用時間。

請另外顯示：

- 純生產利用率

- 包含換模與清洗的占用率

6. 總換模時間

所有 setup task 的時間總和。

7. 總清洗時間

所有 cleaning task 的時間總和。

8. 平均流程時間

訂單從 release time 到 completion time 的平均時間。

9. 延遲訂單數量

完成時間超過 dueDate 的訂單數量。

所有數據必須由真實排程結果計算，禁止使用 hard-coded 數值。

十、方案推薦機制

使用者可以選擇此次排程的主要目標：

- 優先準時交貨

- 優先降低平均延遲

- 優先縮短 Makespan

- 優先提高機台利用率

- 優先降低換模與清洗時間

- 綜合平衡

系統需將每個方案的指標正規化，再依目標使用不同權重計算總分。

例如「優先準時交貨」可採用：

- 準時交貨率：40%

- 平均延遲時間：25%

- 最大延遲時間：15%

- Makespan：10%

- 機台利用率：10%

請將權重集中放在設定檔或獨立模組中，不要散落在程式碼各處。

系統需要顯示：

- 推薦第一名

- 推薦第二名

- 推薦第三名

- 每個方案的分數

- 推薦原因

- 相較 FIFO 基準方案改善多少

例如：

「建議採用 EDD，因為準時交貨率由 65% 提升至 88%，平均延遲時間減少 32%，但總完工時間增加約 4%。」

十一、互動式甘特圖

甘特圖是本系統的核心功能，不可只製作靜態圖片。

甘特圖需求：

- Y 軸顯示機台

- X 軸顯示日期與時間

- 每張訂單顯示為一個工作區塊

- setup、cleaning、maintenance 使用不同樣式區分

- 顯示訂單編號、產品與時間

- 支援水平縮放

- 支援時間軸滑動

- 支援依日、班次、小時切換

- 支援點擊工作查看詳細資訊

- 支援拖曳訂單修改開始時間

- 支援將訂單拖曳到其他可加工機台

- 支援 undo 與 redo

- 支援回復系統原始排程

拖曳完成後必須檢查：

- 新機台是否支援該產品

- 是否與其他訂單重疊

- 是否與維護時間重疊

- 是否位於機台工作時間內

- 是否需要新增或重新計算換模時間

- 是否造成後續訂單衝突

- 是否造成訂單延遲

若拖曳結果不合法：

- 不要直接接受

- 將工作移回原位置

- 顯示清楚的錯誤原因

若拖曳結果合法：

- 更新後續工作時間

- 重新計算 setup 與 cleaning

- 重新計算所有績效指標

- 標記此方案已經過人工調整

- 顯示調整前後差異

不要只在前端改變區塊位置，後端或排程核心資料也必須同步更新。

十二、插單與機台故障模擬

系統需要支援簡易情境模擬。

急單插入

使用者可以新增急單，系統需提供：

- 插入目前排程

- 重新計算全部排程

- 保留已開始或已鎖定的訂單

- 顯示急單加入後，哪些訂單會受影響

- 顯示調整前後的交期與延遲差異

機台故障

使用者可以輸入：

- 故障機台

- 故障開始時間

- 預估修復時間

系統至少產生兩種情境：

- 按照目前預估修復時間，顯示會延遲哪些訂單以及延遲多久。

- 反向計算最晚必須在何時修復，才能避免重要訂單逾期。

若無法完全避免逾期，顯示：

- 最少會有幾張訂單逾期

- 建議轉移到哪些機台

- 建議優先處理哪些訂單

- 哪些訂單可以與客戶協調交期

十三、AI 決策諮詢視窗

AI 只負責解釋與提供建議，不負責直接取代排程演算法。

必須遵守：

- 排程結果由 deterministic scheduling engine 產生。

- AI 不可自行捏造訂單、時間、機台或績效數據。

- AI 只能根據系統傳入的結構化 JSON 分析。

- AI 回覆需使用非技術人員容易理解的繁體中文。

- AI 必須清楚說明建議的優點、缺點與可能代價。

- AI 不可以只回答「建議採用 EDD」，必須引用實際數據。

- 若資料不足，AI 必須直接說明缺少哪些資料。

傳給 AI 的資料應包含：

- 所有方案的績效指標

- 排程目標

- 延遲訂單

- 機台負載

- 換模與清洗次數

- 使用者手動調整內容

- 機台故障或急單情境

AI 可回答的問題例如：

- 為什麼這個方案排名第一？

- 哪些訂單最容易逾期？

- 哪台機台是目前瓶頸？

- 若要讓訂單 A 準時完成，可以怎麼調整？

- 哪些工作適合改到其他機台？

- 若機台 M01 晚兩小時修好，會造成什麼影響？

- 為什麼機台利用率高，但準時交貨率反而下降？

AI 的建議不可直接修改正式排程。使用者確認後，才可套用建議。

十四、前端頁面規劃

至少製作以下頁面：

1. Dashboard

顯示：

- 待排程訂單數量

- 今日到期訂單

- 延遲風險訂單

- 可用機台數量

- 維護中機台

- 最新推薦方案

- 機台負載概況

2. 訂單管理

- 訂單列表

- 新增與編輯表單

- 篩選與搜尋

- CSV 匯入

3. 產品管理

- 產品列表

- 預設加工時間

- 清洗時間

- 可加工機台

4. 機台管理

- 機台列表

- 型號

- 可加工產品

- 工作時間

- 維護時間

- 換模規則

5. 排程中心

- 排程目標選擇

- 演算法執行

- 方案比較

- 績效指標

- 推薦前三名

6. 甘特圖排程頁

- 互動式甘特圖

- 拖曳微調

- 衝突提示

- undo、redo

- 儲存人工調整方案

7. 情境模擬

- 急單插入

- 機台故障

- 修復時間模擬

- 調整前後比較

8. AI 決策諮詢

- 對話視窗

- 快速問題按鈕

- 引用真實排程數據

- 建議套用前確認

十五、UI／UX 要求

整體介面要讓不熟悉資訊系統的工廠人員也能操作。

設計原則：

- 使用繁體中文

- 避免大量專業術語

- 重要操作使用清楚的按鈕

- 表單欄位提供範例與提示

- 錯誤訊息要說明原因與解決方式

- 桌面版優先

- 需支援平板基本操作

- 不要做成過度花俏的科技儀表板

- 顏色需能清楚區分正常、警告、逾期、維護與故障

- 不可只靠顏色表示狀態，需搭配文字或圖示

- 表格欄位可以排序、篩選與搜尋

- 危險操作需要確認視窗

- 甘特圖拖曳時要有明確的吸附與時間提示

十六、建議技術架構

除非目前專案已有既定技術，否則使用以下架構：

Frontend

- React

- Vite

- TypeScript

- Tailwind CSS

- Zustand 或 React Context 管理前端狀態

- TanStack Query 管理 API 資料

- 適合支援拖曳的甘特圖或時間軸元件

- 不要使用只能顯示、不能真正拖曳調整的靜態圖表

Backend

- Node.js

- Express

- TypeScript

- REST API

- 排程核心獨立為 scheduling-engine module

- 排程引擎不可與 controller 或 UI 耦合

Database

MVP 可先使用：

- SQLite

- Prisma ORM

但資料結構必須能較容易切換至 PostgreSQL。

Testing

- Vitest 或 Jest

- 排程引擎必須有單元測試

- API 必須有基本整合測試

- 前端關鍵操作需有測試

十七、程式架構要求

請清楚分離：

- domain models

- scheduling algorithms

- machine availability calculation

- setup and cleaning calculation

- metrics calculation

- scenario ranking

- API controllers

- database repositories

- AI prompt builder

- frontend components

建議後端結構：

src/
modules/
orders/
products/
machines/
scheduling/
algorithms/
fifo.ts
edd.ts
spt.ts
criticalRatio.ts
engine/
metrics/
ranking/
validators/
scenarios/
ai/
shared/
app.ts

排程核心應盡可能使用 pure functions，方便測試與除錯。

十八、API 規劃

至少提供以下 API：

- GET /api/orders

- POST /api/orders

- PUT /api/orders/:id

- DELETE /api/orders/:id

- GET /api/products

- POST /api/products

- PUT /api/products/:id

- DELETE /api/products/:id

- GET /api/machines

- POST /api/machines

- PUT /api/machines/:id

- DELETE /api/machines/:id

- GET /api/machines/:id/downtimes

- POST /api/machines/:id/downtimes

- POST /api/schedules/generate

- GET /api/schedules/:scenarioId

- POST /api/schedules/:scenarioId/adjust

- POST /api/schedules/:scenarioId/validate-adjustment

- POST /api/schedules/:scenarioId/recalculate

- POST /api/schedules/:scenarioId/reset

- POST /api/simulations/urgent-order

- POST /api/simulations/machine-breakdown

- POST /api/ai/analyze

- POST /api/ai/chat

所有 API 需有輸入驗證與一致的錯誤格式。

十九、排程結果格式

排程引擎需輸出結構化資料，例如：

{
"scenarioId": "scenario-001",
"algorithm": "EDD",
"objective": "ON_TIME_DELIVERY",
"tasks": [
{
"taskId": "task-001",
"orderId": "order-001",
"machineId": "machine-001",
"taskType": "production",
"startTime": "2026-08-10T08:00:00+08:00",
"endTime": "2026-08-10T10:00:00+08:00"
}
],
"metrics": {
"makespanMinutes": 960,
"averageTardinessMinutes": 45,
"maximumTardinessMinutes": 180,
"onTimeDeliveryRate": 0.85,
"machineUtilizationRate": 0.78,
"totalSetupMinutes": 120,
"totalCleaningMinutes": 60,
"lateOrderCount": 3
},
"score": 87.5
}

二十、錯誤處理

系統需處理以下情況：

- 訂單沒有任何可加工機台

- 加工時間為零或負數

- 交期早於可開始時間

- 維護時間結束早於開始

- 機台工作時間設定錯誤

- 甘特圖拖曳造成工作重疊

- 訂單被拖到不支援產品的機台

- 所有機台都無法在規劃期間完成訂單

- AI API 無法使用

- 資料庫讀取失敗

錯誤訊息應使用使用者看得懂的繁體中文。

二十一、非功能需求

- 所有時間儲存使用 ISO 8601。

- 系統顯示時區預設為 Asia/Taipei。

- 不要將 API key 寫在程式碼中。

- 使用 .env 與 .env.example。

- 提供基本 logging。

- 提供 loading、empty state 與 error state。

- 排程運算過程要顯示進度或處理狀態。

- 100 張訂單與 10 台機台的 MVP 測試資料應能在合理時間內完成運算。

- 不要使用 hard-coded 排程結果。

- 不要只做 UI mockup。

- 不要讓 AI 直接取代核心排程邏輯。

二十二、MVP 暫不實作範圍

第一版先不要實作：

- 完整 ERP 財務模組

- 採購管理

- 庫存成本最佳化

- 物料需求規劃 MRP

- 員工薪資

- 複雜多工廠排程

- 即時 IoT 機台串接

- 完整多製程 Job Shop最佳化

- 基因演算法或大型數學規劃求解器

- 自動直接修改正式排程的 AI Agent

但程式架構需保留未來擴充可能。

二十三、開發順序

請依以下順序工作，不要一次產生大量無法驗證的程式碼。

Phase 1：需求與架構

- 檢查目前 repository。

- 整理現有程式結構。

- 建立 docs/PRODUCT_SPEC.md。

- 建立 docs/ASSUMPTIONS.md。

- 建立 docs/IMPLEMENTATION_PLAN.md。

- 建立資料模型與 API 規格。

- 列出可能的技術風險。

資訊不足時，請採用本提示詞中的預設值，並記錄在 ASSUMPTIONS.md，不要停止工作等待回答。

Phase 2：排程核心

- 建立排程 domain model。

- 實作機台可用時間計算。

- 實作 maintenance、setup、cleaning 時段。

- 實作 FIFO。

- 實作 EDD。

- 實作 SPT。

- 實作 CR。

- 實作 metrics calculator。

- 實作 scenario ranking。

- 補齊單元測試。

Phase 3：後端 API

- 建立資料庫 schema。

- 完成訂單、產品與機台 CRUD。

- 完成排程產生 API。

- 完成手動調整驗證 API。

- 完成情境模擬 API。

- 完成錯誤處理與輸入驗證。

Phase 4：前端

- 完成基礎 Layout。

- 完成訂單管理。

- 完成產品管理。

- 完成機台管理。

- 完成排程方案比較。

- 完成互動式甘特圖。

- 完成拖曳調整與衝突提示。

- 完成儀表板。

Phase 5：AI 諮詢

- 建立結構化 AI input。

- 建立限制 AI 不可捏造資料的 system prompt。

- 完成排程結果分析。

- 完成 AI 對話視窗。

- AI 服務失敗時仍要能正常使用排程功能。

二十四、驗收條件

完成的 MVP 至少需要通過以下操作：

- 使用者可以新增兩台以上機台。

- 使用者可以設定機台可加工產品。

- 使用者可以設定維護時間。

- 使用者可以建立至少五張訂單。

- 系統可以執行 FIFO、EDD、SPT、CR。

- 每個演算法都會產生真實且不同的排程結果。

- 排程不會與機台維護時間重疊。

- 不同產品切換時會加入換模或清洗時間。

- 系統可以計算 Makespan、平均延遲與準時交貨率。

- 系統可以根據排程目標推薦前三名方案。

- 甘特圖可以顯示機台、訂單、換模、清洗與維護。

- 使用者可以拖曳訂單調整開始時間。

- 拖曳到不合法位置時會被阻止並顯示原因。

- 合法拖曳後會重新計算後續工作與績效。

- 急單加入後可以比較調整前後結果。

- 機台故障後可以顯示訂單延遲影響。

- AI 能引用真實數據解釋推薦原因。

- 關閉 AI 功能後，核心排程功能仍可正常運作。

- 所有排程核心功能都有單元測試。

- README 包含安裝、啟動、測試與操作說明。

二十五、種子測試資料

請建立一組可以直接展示系統功能的 seed data：

- 至少 3 種產品

- 至少 3 台機台

- 不同機台支援不同產品

- 至少 10 張訂單

- 至少 2 個機台維護區段

- 至少 3 組產品切換規則

- 至少 2 張會在 FIFO 下逾期的訂單

- 至少 1 張高優先級急單

確保 FIFO、EDD、SPT、CR 的結果與績效具有明顯差異，方便測試方案比較。

二十六、工作方式

開始前請先：

- 檢查目前 repository 的實際內容。

- 說明目前已有什麼、缺少什麼。

- 建立實作計畫。

- 確認不會破壞既有功能。

- 再開始逐階段實作。

每完成一個階段都必須：

- 執行 lint

- 執行 type check

- 執行相關測試

- 修正錯誤

- 說明新增與修改的檔案

- 說明目前可以如何操作

- 說明尚未完成的項目

不要一次產生大量彼此無法整合的範例程式碼。請直接在現有專案中建立可執行、可測試、可逐步擴充的功能。